# Guide Complet : TrueNAS - Virtualisation avec KVM et VHOST

## PARTIE 1 : Introduction à TrueNAS

## 1. Qu'est-ce que TrueNAS ?

TrueNAS est une solution open-source de stockage réseau (NAS) basée sur FreeBSD avec :

- ZFS : Système de fichiers avancé avec snapshots et réplication

- Virtualisation KVM : Créer des VMs directement dans TrueNAS

- Partage de fichiers : NFS, SMB/CIFS, iSCSI, SSH

- Haute disponibilité : RAID, Failover automatique

- Interface web : Gestion complète via navigateur

TrueNAS existe en 3 versions :

- TrueNAS Core : Gratuit, une machine

- TrueNAS Scale : HA multi-nœuds, k8s

- TrueNAS Enterprise : Support commercial

## 2. Architecture TrueNAS

text

┌────────────────────────────────────────────────┐
│      TrueNAS Web Interface (Port 80/443)      │
└────────────────┬─────────────────────────────┘
                 │
    ┌────────────┼────────────┐
    │            │            │
┌─────────┐ ┌──────────┐ ┌───────────┐
│   ZFS   │ │   KVM    │ │  Partages │
│ Storage │ │    VMs   │ │ (NFS/SMB) │
└─────────┘ └──────────┘ └───────────┘
    │            │            │
    └────────────┼────────────┘
                 │
      ┌──────────▼──────────┐
      │    FreeBSD Kernel   │
      │  + Services systemd │
      └─────────────────────┘
                 │
         ┌───────▼────────┐
         │  Hardware ZFS  │
         │  RAID Storage  │
         └────────────────┘

## 3. Installation de TrueNAS

## 3.1 Prérequis

| Composant | Minimum | Recommandé |
| --- | --- | --- |
| CPU | 64-bit multi-core | Intel Xeon / AMD EPYC |
| RAM | 8 GB | 32 GB (1 GB par To de stockage) |
| Disques | 2 (RAID1) | 4+ (RAID 10) |
| Réseau | 1 Gbps | 10 Gbps |
| GPU | Optionnel | Pour VHOST |

## 3.2 Étapes d'Installation

Télécharger l'ISO :

text

https://www.truenas.com/download-truenas-scale/

Créer une clé USB bootable :

text

1. Utiliser Rufus ou dd
2. Sélectionner l'ISO TrueNAS
3. Créer la clé

Installation :

text

1. Démarrer le serveur sur la clé USB
2. Appuyer sur Enter pour l'installation graphique
3. Sélectionner le disque de destination
4. Attendre la fin de l'installation (5-10 min)
5. Redémarrer et accéder à l'interface web

## 3.3 Accès Initial

text

URL : https://192.168.1.xxx ou http://truenas.local

Identifiants par défaut :
- Utilisateur : root
- Mot de passe : letmein (obligatoire de changer !)

## PARTIE 2 : Virtualisation avec KVM dans TrueNAS

## 4. Configuration des Ressources de Virtualisation

## 4.1 Activer KVM dans TrueNAS

Via l'interface web :

- Aller à Virtualization

- Settings :

  - Virtualization Engine : KVM

  - Virtual Machines Memory : Laisser 25-50% pour TrueNAS

  - Virtual CPUs : Laisser au moins 2 pour l'hôte

  - Sauvegardes automatiques : Activé

## 4.2 Configuration du Stockage pour VMs

Créer un Dataset pour les VMs :

- Aller à Storage → Pools

- Sélectionner votre pool (ex: tank)

- Add Dataset :

  - Name : vm

  - Comment : VMs Storage

  - Record Size : 64K (VMs)

  - Compression : LZ4

  - Cliquer Create

Donner des permissions :

bash

# Terminal SSH dans TrueNAS
# Définir les permissions pour libvirt
chmod 755 /mnt/tank/vm
chown -R 888:888 /mnt/tank/vm

## 4.3 Configuration Réseau pour VMs

Créer un Bridge Réseau :

- Aller à Network

- Create Interface → Bridge :

  - Name : br0

  - Physical Interface : eth0 (ou votre interface)

  - DHCP : Activer si souhaité

  - Save

Ou ajouter un VLAN (optionnel) :

- Create Interface → VLAN :

  - Name : vlan100

  - Parent Interface : eth0

  - VLAN Tag : 100

  - Save

## 5. Créer une Machine Virtuelle

## 5.1 Créer une VM Windows Server

Via l'interface web :

- Virtualization → Virtual Machines

- Add :

## Onglet General

text

Name: vm-windows-server-01
Description: Windows Server 2022

## Onglet CPU and Memory

text

Virtual CPUs: 4
CPU Mode: Host (passthrough)
Memory: 8192 MB (8 Go)
Pin vCPUs: Non coché
Threads: 1

## Onglet Disks

text

+ Add Disk
  - Disk Type: VirtIO
  - Storage Pool: tank/vm
  - Disk Size: 100 GB
  - Create: New Zvol

## Onglet Boot

text

Boot Method: UEFI
UEFI Boot Variable: Auto
Secure Boot: Off (Windows Server)

## Onglet Network

text

+ Add Network Interface
  - Adapter Type: VirtIO
  - Mac Address: Auto
  - Network: br0 (votre bridge)

## Onglet Installation Media

text

Installer Media or Image File:
- Choisir l'ISO Windows Server (ex: ws2022.iso)

## Onglet Confirm

text

Vérifier et cliquer "Save"

## 5.2 Installer le Système d'Exploitation

text

1. La VM démarre automatiquement
2. Accéder à la console via web
3. Suivre l'installation Windows normal
4. Configurer les drivers VirtIO si nécessaire
5. Une fois installé, éteindre la VM
6. Retirer l'ISO de l'installation

## 5.3 Configuration Post-Installation

text

1. Cliquer sur la VM → Console
2. Se connecter à Windows
3. Installer les guest additions / drivers KVM
4. Configurer :
   - Adresse IP (statique)
   - Hostname
   - Domaine Active Directory
   - Services utiles

## 6. Gestion des VHOST (Virtual Hosts)

## 6.1 Démarrer/Arrêter une VM

Depuis l'interface web :

text

Virtualization → Virtual Machines
- Cliquer sur la VM
- "Restart" : Redémarrer gracefully
- "Stop" : Arrêter la VM
- "Force Stop" : Arrêt brutal
- "Start" : Démarrer

Depuis CLI :

bash

# Lister les VMs
virsh list --all

# Démarrer une VM
virsh start vm-windows-server-01

# Arrêter gracefully
virsh shutdown vm-windows-server-01

# Arrêter brutalement
virsh destroy vm-windows-server-01

# Obtenir les infos
virsh dominfo vm-windows-server-01

## 6.2 Snapshots et Sauvegarde

Créer un Snapshot :

- Virtualization → Virtual Machines

- Sélectionner la VM

- Snapshots :

  - Name : snapshot-post-update

  - Description : Avant mise à jour

  - Create Snapshot

Restaurer un Snapshot :

bash

# Via CLI
zfs rollback tank/vm/vm-windows-server-01@snapshot-post-update

## 6.3 Cloner une VM

bash

# Terminal SSH dans TrueNAS

# 1. Arrêter la VM source
virsh shutdown vm-source

# 2. Cloner le dataset
zfs clone tank/vm/vm-source tank/vm/vm-clone

# 3. Créer la nouvelle VM
virt-clone --connect qemu:///system \
  --original vm-source \
  --name vm-clone \
  --file /mnt/tank/vm/vm-clone/disk0.zvol

# 4. Démarrer le clone
virsh start vm-clone

## 7. Partage de Stockage avec NFS/SMB

## 7.1 Configurer un Partage SMB

- Storage → Shares → Windows (SMB)

- Add :

text

Path: /mnt/tank/data
Name: Data
Description: Shared data

- Permissions :

  - Allow Guests: Non

  - Inherit Permissions: Oui

- Save

Accès depuis un client Windows :

text

Explorateur → Clique droit → "Ajouter un emplacement réseau"
\\truenas.local\data

## 7.2 Configurer un Partage NFS

- Storage → Shares → Unix (NFS)

- Add :

text

Path: /mnt/tank/data
Comment: Shared data

- Networks :

  - Ajouter : 192.168.1.0/24

- Save

Accès depuis un client Linux :

bash

mount -t nfs truenas.local:/mnt/tank/data /mnt/nfs

## 8. Réplication ZFS

## 8.1 Configurer la Réplication

Entre deux serveurs TrueNAS :

- Tasks → Replication

- Add :

text

Name: Replication-Documents
Source Dataset: tank/documents
Destination: remote-truenas.local:tank/documents
Schedule: Daily (2h00)
Retention: Keep 10 snapshots

- Save

## 9. Monitoring et Maintenance

## 9.1 Vérifier la Santé du Stockage

- Storage → Pools :

  - Vérifier le statut de chaque disque

  - Voir l'utilisation (%)

- Onglet Health :

  - État ZFS

  - Alertes

## 9.2 Logs des Erreurs

Terminal SSH :

bash

# Logs des VMs
tail -f /var/log/libvirt/qemu/vm-windows-server-01.log

# Logs ZFS
zpool status
zpool events

# Logs système
journalctl -u libvirtd -f

## 9.3 Mise à Jour de TrueNAS

text

System → Update
- Cliquer "Check for Updates"
- Si disponible, "Install Updates"
- Cliquer "Apply Pending Updates"
- Redémarrer automatique

## 10. Dépannage Courant

| Problème | Solution |
| --- | --- |
| VM très lente | Ajouter plus de CPU/RAM, optimiser ZFS |
| Pas d'accès réseau | Vérifier bridge config, firewall |
| Erreur stockage | Vérifier permissions, espace disque |
| VM ne démarre pas | Vérifier logs, ISO bootable |
| Interface web lente | Redémarrer l'interface web : systemctl restart ix-middleware |

## 11. Best Practices

## 11.1 Performance ZFS

text

- Utiliser disques de même taille
- RAID10 pour bon équilibre
- Record size 64K pour VMs
- Compression LZ4 pour données
- L2ARC pour cache disque

## 11.2 Sécurité

text

- Changer mot de passe root immédiatement
- Configurer SSH Key (pas password)
- Firewall activé
- Snapshots réguliers (sauvegarde)
- Réplication sur serveur distant

## 11.3 Capacité

text

- Ne pas dépasser 80% de utilisation disque
- Prévoir 20% pour snapshots/replication
- Monitorer la croissance des données

## Conclusion

TrueNAS + KVM offrent une solution intégrée puissante pour :

- Virtualisation (KVM)

- Stockage centralisé (ZFS)

- Haute disponibilité

- Infrastructure moderne et flexible